铃木电控系统说明及破解

# 一、铃木精准控制系统简介

- BCM用于接收手柄和启停面板的控制信号，再通过专用CAN网络和发动机连接，实现油门、档位、启停、抬升控制

- 每台机器配套一个BCM模块

- 手柄、启停面板与BCM通过硬接线的形式连接

- 手柄的左、右控制信号，通过独立的线缆，分别连接到左、右BCM

- 全系统分3个独立网络，分别为500k的控制CAN、250k的仪表CAN、250k的诊断CAN

# 二、协议说明

协议分为控制CAN和仪表CAN两部分，两者相互独立。

## 3.1、控制CAN协议说明

### 3.1.1、ID说明

| 数据方向 | ID | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BCM » ECU | 0x1e0 | 油门、档位、启停、抬升控制帧，通过报文内容区分不同机器 |
| BCM » ECU | 0x7fe | BCM握手应答帧 |
| ECU » BCM | 0x303 | 转速、档位、油门开度、抬升角度帧 |
| ECU » BCM | 0x7e3 | ECU握手请求帧 |
| 标准帧，500k，数据高位在前，低位在后 |  |  |

### 3.3.2、帧内容释义

ID：0x7e3

| 字节 | 位 | 分辨率 | 偏移 | 内容示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | / | / | / | 0x80 | 固定值 |
| Byte1 | / | / | / | 0x27 | 固定值 |
| Byte2 | / | / | / | 0x45 | 固定值 |
| Byte3 | / | / | / | 0x63 | 固定值，校准完成之后，该值唯一确定，不同的机器，该值不同 |
| Byte4-7 | / | / | / | / | 不发送 |

ID：0x7fe

| 字节/位 | 位 | 分辨率 | 偏移 | 内容示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | / | / | / | 0x80 | 固定值 |
| Byte1 | / | / | / | 0x04 | 固定值 |
| Byte2 | / | / | / | 0x01 | 固定值 |
| Byte3 | / | / | / | 0x27 | 固定值，同0x7e3Byte1 |
| Byte4 | / | / | / | 0x45 | 固定值，同0x7e3的Byte2 |
| Byte5 | / | / | / | 0x63 | 固定值，同0x7e3的Byte3 |
| Byte6-7 | / | / | / | / | 不发送 |

ID：0x303

| 字节/位 | 位 | 分辨率 | 偏移 | 内容示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | / | / | / | 0x00 | 无效值 |
| Byte1-2 | / | 4rpm | 0rpm | 0x00aa | 转速，示例转速为680rpm |
| Byte3 | / | / | / | / | 无效值 |
| Byte4 | / | 0.5% | 0 | 0x1f | 油门开度，示例油门开度为15.5% |
| Byte5 | / | / | / | / | 无效值 |
| Byte6 | / | / | / | / | 无效值 |
| Byte7 | Bit6-7 | 1 | 0 | 0x80 | 档位反馈，0空挡，1前进挡，2后退档，示例为后退档 |
| 注意：Byte4的油门开度值，还有待确认 |  |  |  |  |  |

ID：0x1e0

| 帧序号 | 字节 | 位 | 分辨率 | 偏移 | 内容示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Byte0 | / | / | / | 0x00 | 固定值，第1帧标识 |
|  | Byte1-2 | Bit0-9 | 1 | 1 | 0x00cd | 左舷/右舷机器1油门 前进挡最大：0x32f 前进挡：0x0cd 空挡：0x0cd 后退档：0x0cd 后退档最大：0x267 |
|  |  | Bit10-11 | 1 | 1 |  | 左舷/右舷机器1档位 0空挡，1前进，2后退 |
|  |  | Bit12-13 | 1 | 1 |  | 左舷/右舷机器1抬升 0停止，1上升，2下降 |
|  |  | Bit14-15 | 1 | 1 |  | 左舷/右舷机器1启停 0无操作，1启机，2停机 |
|  | Byte3-4 | / | / | / | / | 左舷/右舷机器2，同Byte1-2 |
|  | Byte5-6 | / | / | / | / | 左舷/右舷机器3，同Byte1-2 |
|  | Byte7 | / | / | / | 0x00 | 无效值 |
| 2 | Byte0 | / | / | / | 0x04 | 固定值，第2帧标识 |
|  | Byte1-2 | / | / | / | / | 左舷/右舷机器4，同Byte1-2 |
|  | Byte3-7 | / | / | / | 0x00 | 无效值 |
| 3 | Byte0 | / | / | / | 0x08 | 固定值，第3帧标识 |
|  | Byte1-2 | / | / | / | / | 左、右手柄摆臂位置值，连续变化，与油门指令值无关 前进挡最大：0xe61a 前进挡：0x8878 空挡：0x6e91 后退档：0x56a9 后退档最大：0x19e7 实际可发送固定值 |
|  | Byte3 | / | / | / | / | 无效值，可发送0x00 |
|  | Byte4 | / | / | / | / | 无效值，可发送0x00 |
|  | Byte5 | / | / | / | 0x00/0x04 | 固定值，每5帧变化一次，0x00/0x04循环 |
|  | Byte6 | / | / | / | 0x61 | 固定值 |
|  | Byte7 | / | / | / | 0x08 | 固定值 |
| 注意：1、1个BCM最多可同时控制1台机器 2、第3帧中的摆臂位置值，可发送固定值0x0000 |  |  |  |  |  |  |

### 3.3.3、帧交互说明

|  | 说明 |
| --- | --- |
| 握手 | 系统每次重新上电，都有依次握手交互过程，具体流程如下 a、发动机ECU发送握手请求帧0x7e3，仅在ECU上电的时候发送一帧； b、BCM收到握手请求帧后，发送握手应答帧(0x7fe)，具体内容根据握手请求帧的内容变化。应答帧必须在收到请求帧后10ms内发送，可重复发送(5ms周期)，直到收到状态报文0x303； c、ECU收到握手应答帧后，完成握手过程，开始发送状态报文0x303； 握手交互仅在上电初始时刻进行一次，握手成功后，ECU才对外发送状态报文0x303，以及响应BCM的控制指令 |
| 正常收发 | 握手成功后的正常交互报文 1、ECU的状态报文0x303，固定10ms周期发送； 2、BCM控制报文0x1e0分3帧顺序发送，帧1和帧2固定5ms周期发送，帧3固定20ms周期发送，且帧1、帧2间隔1ms，帧2、帧3间隔3ms |

## 3.2、仪表CAN协议说明

### 3.2.1、ID说明

| 数据方向 | ID | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ECU » BCM ECU » 仪表 | 0x09f200xx | 标准NMEA2000协议 包含转速和抬升角度 |
|  | 0x09ffd1xx | 参数顺序参考标准NMEA2000协议0x1f201帧 包含油压、油温、水温、电量、耗油率、时间、水压、燃油压力、发动机状态、功率负载率、扭矩负载率 油温、水温、电量、燃油压力、功率负载率参数待确定 |
|  | 0x09ffd2xx | 包含齿轮箱档位 |
|  | 0x1dff09xx | 包含功率负载率，参数待确定 |
| 1、扩展帧，250k，NMEA2000数据格式，低位在前 2、主机编号根据报文内容中的Engine Instance确定 3、主机编号定义，单机：左机0 双机：左机0，右机1 三机：左机0，中机1，右机2 四机；左机0，左机中1，右机中2，右机3 |  |  |

### 3.3.2、帧内容释义

状态参数说明

| 参数 | 分辨率 | 偏移 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转速 | 0.125rpm | 0rpm |  |
| 抬升角度 | 1% | 0% |  |
| 油压 | 100Pa | 0Pa |  |
| 油温 | 0.1℃ | -40℃ | 参数值 = 实际值 * 分辨率 + 偏移 |
| 水温 | 0.1℃ | -40℃ | 参数值 = 实际值 * 分辨率 + 偏移 |
| 电量 | 0.1V | -5V | 参数值 = 实际值 * 分辨率 + 偏移 |
| 耗油率 | 0.001美制加仑/h | 0 |  |
| 时间 | 2min | 0min |  |
| 水压 | / | / |  |
| 燃油压力 | 100Pa | 0Pa |  |
| 功率负载率 | 1% | 0% |  |
| 扭矩负载率 | 1% | 0% |  |
| 档位 | 1 | 1 | 0：空挡，1：前进挡，2：后退档 |

ID：0x09f200xx，标准NMEA2000数据帧

| 帧序号 | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x02 | 0x00 | 0x00 | 0xFF | 0xFF | 0x64 | 0xFF | 0xFF |
| 参数号 | 字节 |  | 物理量 |  | 参数值 |  | 实际值 |  |
| P1 | Byte0 |  | 主机编号 |  | 2 |  | 2 |  |
| P2 | Byte1-2 |  | 发动机转速 |  | 0x0000 |  | 0rpm |  |
| P3 | Byte3-4 |  | 增压器压力 |  | 0xffff |  | 无效值 |  |
| P4 | Byte5 |  | 抬升角度 |  | 0x64 |  | 100% |  |
| P5 | Byte6-7 |  | / |  | / |  | / |  |

ID：0x09ffd1xx，自定义NMEA2000数据帧，参考标准帧0x1f201

| 帧序号 | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x00 | 0x1C | 0x4A | 0x9A | 0x02 | 0x00 | 0x00 | 0x97 |
| 2 | 0x01 | 0x01 | 0x95 | 0x01 | 0xA5 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| 3 | 0x02 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0xFF | 0xFF | 0xD4 |
| 4 | 0x03 | 0x07 | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0x80 |
| 5 | 0x04 | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF |
| 参数号 | 字节 |  | 物理量 |  | 参数值 |  | 实际值 |  |
| / | 1/2/3/4/5-Byte0 |  | / |  | / |  | 同步号Bit7-5 数据序号Bit4-0 |  |
| / | 1-Byte1 |  | 有效数据个数 |  | 0x1c |  | 28 |  |
|  | 1-Byte2-3 |  | / |  | 0x9A4A |  | 固定值 |  |
| P1 | 1-Byte4 |  | 主机编号 |  | 2 |  | 2 |  |
| P2 | 1-Byte5-6 |  | 油压 |  | 0x0000 |  | 0Pa |  |
| P3 | 1- Byte7、2-Byte1 |  | 油温 |  | 0x0197 |  | 0.7℃ |  |
| P4 | 2-Byte2-3 |  | 水温 |  | 0x0195 |  | 0.5℃ |  |
| P5 | 2-Byte4-5 |  | 电量 |  | 0x00a5 |  | 11.5V |  |
| P6 | 2-Byte6-7 |  | 耗油率 |  | 0x0000 |  | 0L/h |  |
| P7 | 3- Byte1-4 |  | 时间 |  | 0x00000001 |  | 2min |  |
| P8 | 3- Byte5-6 |  | 水压 |  | 0xffff |  | 无效值 |  |
| P9 | 3- Byte7、4-Byte1 |  | 燃油压力 |  | 0x07d4 |  | 200.4kPa |  |
| P10 | 4-Byte2 |  | / |  | / |  | / |  |
| P11 | 4-Byte3-4 |  | 发动机状态1 |  | 0xffff |  | 无效值 |  |
| P12 | 4-Byte5-6 |  | 发动机状态2 |  | 0xffff |  | 无效值 |  |
| P13 | 4-Byte7 |  | 功率负载率 |  | 0x80 |  | -1% |  |
| P14 | 5-Byte1 |  | 扭矩负载率 |  | 0xff |  | 无效值 |  |

ID：0x0x09ffd2xx，自定义NMEA2000数据帧

| 帧序号 | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x4A | 0x9A | 0x02 | 0x00 | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF |
| 参数号 | 字节 |  | 物理量 |  | 参数值 |  | 实际值 |  |
| / | Byte0-1 |  | / |  | 0x9A4A |  | 固定值 |  |
| P1 | Byte2 |  | 主机编号 |  | 2 |  | 2 |  |
| P2 | Byte3.0-1 |  | 档位 |  | 0x00 |  | 空挡 |  |

ID：0x1dff09xx，自定义NMEA2000数据帧

| 帧序号 | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x00 | 0x10 | 0x4A | 0x9A | 0x02 | 0x05 | 0x80 | 0x00 |
| 2 | 0x01 | 0x10 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| 3 | 0x02 | 0x10 | 0x00 | 0x00 | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF |
| 参数号 | 字节 |  | 物理量 |  | 参数值 |  | 实际值 |  |
| / | 1/2/3-Byte0 |  | / |  | / |  | 同步号Bit7-5 数据序号Bit4-0 |  |
| / | 1-Byte1 |  | 有效数据个数 |  | 0x10 |  | 16 |  |
|  | 1-Byte2-3 |  | / |  | 0x9A4A |  | 固定值 |  |
| P1 | 1-Byte4 |  | 主机编号 |  | 2 |  | 2 |  |
| P2 | 1-Byte6 |  | 功率负载率 |  | 0x80 |  | -1% |  |

# 四、总结

- 铃木系统的内部交互有握手环节，提高了系统的破解难度，以及抗异常数据干扰的能力，可以将握手交互的机制引入无人系统；

- 报文发送需严格按照时间周期，否则也会无效。